Br: 18-335/26-8867	Kotor, 05.05.2026.godine

Predmet: Projektni zadatak – Izgradnja javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca

Uraditi Idejni projekat javne rasvjete „Izgradnja javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca” . Projektom je predviđeno osvjetljavanje  puta na kp 1317 i kp 1329 KO Škaljari I.

Predvidjeti tačke za priključenje napajanja gdje bi postavili mjerno razvodne ormare.

Planirati podzemno polaganje provodnika javne rasvjete i ugradnju metalnih stubova odgovarajuće visine i sa odgovarajućim rastojanjem za osvjetljavanje dvotračne saobraćajnice. Predvidjeti postavljanje LED svjetiljki. Stubove postavljati na rastojanju od 25-35m u zavisnosti od uslova na terenu. Tip i snagu svjetiljki odrediti fotometrijskim proračunom u zavisnosti od predviđenog razmaka između stubova i širine saobraćajnice koju osvjetljavamo.

Mjerno razvodni ormar je potrebno da sadrži mjerni, upravljački i dio sa zaštitnim komponentama. Brojilo ugrađuje CEDIS. MRO opremiti kontaktorima i astronomskim uklopnim satom.

Projektna dokumentacija

Projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa tehničkim propisima, standardima i uzansama iz oblasti projektovanja objekata javne rasvjete.

Idejni projekat uraditi u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata (Sl.list CG br.019/25 od 04.03.2025.) i Pravilniku o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekata (Sl.list CG br. 53/25 od 29.05.2025.). Idejni projekat je dio dokumentacije koji služi za pokretanje postupka donošenja Odluke o lokaciji za izgradnju javne rasvjete na dionici regionalnog puta od benzinske pumpe INA do Vidikovca i radi se na geodetskoj podlozi koju obezbjeđuje Investitor. Idejni projekat uraditi u jednoj štampanoj i jednoj analognoj verziji.

Privredno društvo koje vrši izradu projekta mora posjedovati licencu za projektovanje i izvođenje radova izdatu od nadležnog organa.

Obrađivač: 								      S poštovanjem,

sekretar,

_____________________

Daliborka Mršulja, dipl.ing.el                                                 _____________________

Ognjen Vukasović