NACRT

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25, 98/25) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2026.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice TS_O”Mediafarm”, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju DTS 10/0,4Kv “Prčanj_N”

Član 1

Ovom Odlukom određuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje TS-O 10/0,4kVA “Mediafarm”, izmještanje postojećih 10 kV podzemnih kablovskih vodova i izgradnju DTS 10/0,4Kv “Prčanj_N” na djelovima kat.parc. 555, 563, 561 i 1328 K.O. Prčanj I, Opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).

Kako se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata, isti se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnijeli su Martinović B. Goran, Martinović B. Miloš i Martinović B. Vlado CEDIS-u koji je proslijedio na nadležnost Sekretartijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Član 2

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA

CILJ I PREDMET

Predviđeno je da se izmještanje predmetne TS izvede na sledeći način: Uklapanje buduće DTS 10/0,4kV ”Prčanj_N”, 1x630 kVA predviđa se polaganjem i uvođenjem postojećih 10kV kablovskih vodova i to kabal od MBTS 10/0,4 kV Prčanj 3-Skola, kabal od TS-Z 10/0,4 PRČANJ 2 KARMEN, kabal od TS-O 10/0,4 kV Vrmac i kabal od MBTS 10/0,4 MUO 1-Centar. Predvida se fazna izgradnja na način da se u proj fazi po izgradnji trafostanice DTS 10/0,4 kV „Prčanj_N", 1x630 kVA, njenog tehničkog prijema, ista stavi pod 10 kV napon, uvodenjem postojecih SN vodova za TS-Z PRANJ 2-KARMEN, MBTS 10/0,4 kV Prěanj 3-Škola i isključivanjem voda TS_K "Kula"-TS_O "Medifarm sa mreže. U ovoj fazi TS_O "Medifarm ce biti pod naponom. Po povezivanju niskonaponskih kablova u DTS 10/0,4 kV „Prčanj_N",1x630 KVA, SN vodovi ka TS-O 10/0,4 kV Vrmac i ka MBTS 10/0,4 MUO 1-Centar, će se uvesti u novoprojektovanu DTS 10/0,4 kV „Prčanj_N",1x630 kVA, postavljanjem spojnice kod TS_O "Medifarm" i formiranje uvoda ovog voda u novoprojektovanu trafostanicu sistemom "ulaz-izlaz" sa predvidenim spojnicama u neposrednoj blizini kule.

UVOD

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor pokrenuo je postupak rješavanja složenog predmeta proslijeđenog od strane CEDIS-a, a po zahtjevu Martinović Gorana, Miloša i Vlada, koji je dostavio Elektrotehnički elaborat (Idejno rješenje) u cilju izrade programskog zadatka sa elementima urbanističko-tehničkih uslova. Takođe, dostavljeno je i pozitivno mišljenje CEDIS-a broj: 30-30-36601 od 11.12.2025. godine.

Naime, Prostorno urbanistički plan Kotora, koji je stupio na snagu 2020. godine, zamijenio je detaljnije razrađene planove za ova područja pa je za izdavanje UTU bio potreban strateški pristup sagledavanja svakog predmeta pojedinačno.  Imajući u vidu razmjeru i ažurnost podloga na kojima se rade planovi i da isti ne sadrže detaljna rješenja razrade elektroenergrtske infrastukture, a postojeća mreža nema dovoljne kapacitete, nophodno je pojedinačno sagledavanje lokacije i umrežavanje sa postojećim sistemom.

Na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa, u cilju definisanja preciznijih uslova i smjernica za građenje ovakvih objekata, moguće je da se za istu donese odgovarajuća odluka o utvrđivanju objekta od opšteg interesa sa programskim zadatkom i elementima urbanističko-tehničkih uslova, sačinjenih prema važećim tehničkim normativima i standardima struke, te smjernicama i pravilima uređenja i izgradnje koje su date važećim planovima.

SKICA LOKACIJE

Preklop trase Kablovski-podzemni 10 kV vodova sa kartom planirane elektro – energretske mreže PUP – Kotor

- Situacija-

USLOVI ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – USLOVI DOSTAVLJENI OD MARTINOVIĆ GORAN, MILOŠ I VLADO

|  | OPŠTI PODACI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Investitor: |  | Martinović B. Goran, Martinović B. Miloš, Martinović B. Vlado |
|  | Naziv objekta: |  | DTS 10/0,4Kv „Prčanj_N“, 1x630kVA, u zoni Prostornog plana posebne namjene, Ulcinj, Kotor, Budva, Tivat,Bar,Kotor, Sl. list CG 56/18 Opština Kotor |
|  | Mjesto gradnje: |  | katastarska parcela broj 563, 561, 1328 i 555, K.O. Prčanj 1 u Kotoru, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opština Kotor |
|  | Predmet projekta: |  | Glavnim projektom obuhvatiti DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA, na kp 555 K.O. Prčanj 1, sa priključnim 10kV i nn kablovima , na kp 563, 561, 1328 i 555 K.O. Prčanj 1 Opština Kotor |
|  |  | TEHNIČKI PODACI ZA UKLAPANJE TS u 10 kV MREŽU |  |  |
|  |  | Predmet projekta: | Uklapanje buduće DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA predvidjeti polaganjem i uvođenjem postojećih 10 kV kablovskih vodova i to: kabal od MBTS 10/0,4 kV Prčanj 3-Škola, kabal od TS-Z 10/0,4 PRČANJ 2 KARMEN, kabal od TS-O 10/0,4 kV Vrmac i kabal od MBTS 10/0,4 MUO 1-Centar. Predvidjeti faznu izgradnju na način da distributivni potrošači konzuma nemaju period isključenja sa mreže duži od 2 sata. U tom smislu prvo SN vodove koji ulaze u TS_K “Kula” prevezati u u zemljanom rovu. Potom objekat kule srušiti I odvesti materijal na deponiju. Na istom mjestu ugraditi montažno-betonsku trafostanicu DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA, I istu stavi pod 10 kV napon, uvođenjem postojećih SN vodova za TS-Z PRČANJ 2-KARMEN, MBTS 10/0,4 kV Prčanj 3-Škola kao I isključiti voda TS_K “Kula”-TS_O “Medifarm” sa mreže. U ovoj fazi TS_O "Medifarm će biti pod naponom a potrošači snadbijeni električnom energijom.Po povezivanju niskonaponskih kablova u DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA, SN vodovi ka TS-O 10/0,4 kV Vrmac i ka MBTS 10/0,4 MUO 1- Centar, će se uvesti u novoprojektovanu DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA, postavljanjem spojnice kod TS_O "Medifarm” I formiranje uvoda ovog voda u novoprojektovanu trtafostanicu sistemom “ulaz-izlaz” sa predviđenim spojnicama u neposrednoj blizini kule. Po završeku ovih radova I prebacivanje potrošača na novu DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA slijedi isključenje postojeće TS_O "Medifarm” I demontaža opreme u istoj. |
|  |  | Nazivni napon: | 10 kV |
|  |  | Vrsta voda: | Kablovski podzemni |
|  |  | Podaci o kablu: | 3x(XHE 49-A 1x240/25 mm2, 12/20 kV) |
|  |  | Krajnja tačka: | Vodne 10 kV ćelije u planiranoj DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA |
|  |  | Način polaganja voda: | Slobodno u kablovskom rovu položiti 10 kV kablovski vod, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika, trake za upozorenje), sa rasporedom provodnika u trouglu (3x(XHE 49-A 1x240/25 mm2)). |
|  |  | Trasa kablovskog voda: | Trasa kablovskih vodova je predviđena je uglavnom regulisanim površinama postojećom saobraćajnicom. Nakon polaganja kablova sve površine je potrebno vratiti u prvobitno stanje. Trasa kablova je planirana, preko na kp 563, 561, 1328 i 555 K.O. Prčanj 1 Opština Kotor kao što je prikazano na situacionom planu u prilogu |
|  |  | Dužina trase: | Oko 80m |
|  |  | Način i obezbjeđenje iskopa: | Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je IV i veća. Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa. |
|  |  | Ispuna rova: | Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja. |
|  |  | Podaci o kablovskim završecima: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju montažu. |
|  |  | Uzemljenje: | Duž trase kablovskog voda predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja (na traku iznad postojećeg kabla i na uzemljivač buduće TS). |

- TEHNIČKI PODACI DTS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA

|  | Lokacija: | Trafostanicu sa uzemljivačem predvidjeti na na kat. parceli broj 555 K.O. Prčanj 1 u Kotoru, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana OHN (»Sl. list CG«, op.prop. br. 52/18)« |
| --- | --- | --- |
|  | Građevinski dio: | Gradevinski dio planirane DTS projektovati kao kompaktanu betonsku, slobodnostojecu sa spoljašnjom manipulacijom, predvidenu za smjestaj navedene elektro opreme. |
|  | Elektro dio: | Elektro dio se sastoji od SN bloka, jednog transformatorom snage 630 kVA i jednog NN bloka. Srednjenaponski blok Projektovati srednjenaponski sklopni blok kao gasom SF6 izolovano, potpuno oklopljeno i od opasnog napona dodira zaštićeno razvodno postrojenje tipa "Ring Main Unit" (RMU), sa tri vodne i jednom trafo ćelijom tipa RM6, 12kV, 630A, 20kA/1s, u svemu prema IEC standardima i preporukama EPCG-a, nazivnog kratkotrajnog podnosivog napona industrijske frekvencije od 28 kV, nazivnog atmosferskog udarnog napona 75 kV. Vodna polja opremiti tropolnim rastavnim sklopkama sa zemljospojnikom. Transformatorska polja opremiti tropolnim rastavnim sklopkama sa visokoučinskim rastavljačima i zemljospojnikom. Transformacija Trafostanicu opremiti sa trofaznim uljnim transformatorom sa ili bez konzervatora, prenosnog odnosa 10/0.4 KV, snage 630 kVA i regulacionom preklopkom ±5% i to 2x2.5%. Namotaji transformatora moraju biti od elektrolitskog bakra i izolovani visokokvalitetnim izolacionim materijalom. Transformator treba da je sa snizenim gubicima: sa najvećim gubicima praznog hoda Po max 540 W i najvećim gubicima pod opterećenjem Pcu max 4600W. Potrebno je da transformatori posjeduju ispitni list prema vazecim JUS I IEC standardima. Priključci na VN i NN strani treba da budu izolovani. Transformator treba da se projektuje u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima „Eko-dizajn transformatora'' br. 310- 2043/2019-1 od 23.12.2019.god-faza2. Niskonaponski blok TS opremiti sa NN blokom. Niskonaponske blokove projektovati kao konstruktivno slobodnostojeće ormare ili panele koji se sastoje od dovodnog - transformatorskog polja, polja niskonaponskog razvoda i polja za kompenzaciju reaktivne energije. |
|  | Mjerenje: | U TS predvidjeti mjerenje struje, napona i energije na NN strani. |
|  | Zaštita | Predvidjeti zaštitu transformatora od kratkih spojeva, unutrašnjih kvarova i preopterećenja. Predvidjeti zaštitu NN izvoda i izvoda javne rasvjete odgovarajućim osiguračima. |
|  | Dimenzionisanje opreme: | Opremu dimenzionisati za snagu kratkog spoja na 1OkV sabirnicama od 250 MVA. |
|  | Uzemljenje: | Uzemljenje riješiti prema važećim Tehničkim propisima i uslovima na mjestu gradnje. Napajanje je predviđeno sa transformatora TR2 snage 12,5 MVA trafostanice TSW 35/10 kV Škaljari. Struja zemljospoja je 56,6A, neutralna tačka 10kV mreže nije uzemljena preko niskoomskog otpornika. |
|  | Zaštita od požara : | Zaštitu od požara za TS projektovati u skladu Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara. |

- TEHNIČKI PODACI ZA UKLAPANJE u NN MREŽU

|  | Predmet projekta: | Uklapanje NN mreže projektovati na način što će se svi niskonaponski izvodi iz postojeće trafostanice NDTS_O 10/0,4 kV"Medifarm" povezati na novoprojektovanu trafostanicu TS 10/0,4 kV ,,Prčanj_N“,1x630 kVA. Postojeći NN kablovski izvodi su: 1. PP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, veza sa SKS-om. Veza sa na fasadi objekta. 2. PP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, veza sa SKS-om. Vezasa na fasadi objekta. 3. PP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, kablovski izvod 4. PP00 A 4X120 mm2, 0,6/1 kV, postojeći NKRO_4 ormar. 5. PP00 A 4X25 mm2, 0,6/1 kV, postojeći MRO ormar. 6. PP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, SKS na fasadi TS Kula 7. PP00 4X120 mm2, 0,6/1 kV MRO trasom kako je to prikazano na situacionom planu. NN kablovsku mrežu riješiti na sledeći način: Izvod 1. Kablom XP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, položenim od nove TS do spojnice na lokaciji kp 561, označene sa A. Izvod 2. Kablom XP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, položenim od nove TS do spojnice na lokaciji kp 561, označene sa A. Izvod 3. Kablom XP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, položenim od nove TS do spojnice na lokaciji kp 561, označene sa A Izvod 4. Kablom XP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV, položenim od nove TS do novog NKRO_4 ormara postavljenog na fasadi objekta Medifarm. Postojeći kabal spojnice PP00 A 4X120 mm2, 0,6/1 kV uvesti u novi NKRO_4 ormar Izvod 5. Postojeći kabal spojnice PP00 A 4X25 mm2, 0,6/1 kV uvesti u novi NKRO_4 ormar Izvod 6. Postojeći izvod ukinuti. Predvidjeti aarmirano betonski stub 9/1000 uz novorojektovanu trafostanicu i fomirati dva nova izvoda sa dva SKS snopa koja su trenutno ovješena na TS „Kula“. Izvode formirati provodnikom XP00 A 4X150 mm2, 0,6/1 kV. Izvod 7. Postojeći vod ukinuti i dovesti novi iz XP00-A 4X150 mm2, 0,6/1 kV do ormara na kraju izvoda Vodove položiti trasom kako je to prikazano na situacionom planu. Potrebno je predvidjeti probne iskope. |
| --- | --- | --- |
|  | Nazivni napon: | 0.4 kV |
|  | Vrsta voda: | Kablovski podzemni |
|  | Podaci o kablu: | XP00-A 4x150mm2 |
|  | Način polaganja voda: | Slobodno u kablovskom rovu položiti NN kablovske vodove, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika, trake za upozorenje). Kablovske vodove odvojiti opekama na svakih 1 m trase. |
|  | Trasa kablovskog voda: | Trasa kablovskih vodova je data na situacionom planu. Nakon polaganja kablova sve površine je potrebno vratiti u prvobitno stanje. Trasa kablova je planirana na kp 563, 561, 1328 i 555 K.O. Prčanj 1 Opština Kotor, kao što je prikazano na situacionom planu u prilogu |
|  | Dužina trase: | oko 80 m |
|  | Način i obezbjeđenje iskopa: | Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima, uslovima postojeće tehničke infrastrukture i urbanističko-tehničkim uslovima. Kategorija zemljišta je do VII. Predvidjeti obezbeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa. |
|  | Ispuna rova: | Ispunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja. |
|  | Podaci o kablovskim završecima: | Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju i vanjsku montažu. |
|  | Uzemljenje: | Duž trase kablovskog voda predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm, i njeno povezivanje na oba kraja. |

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih i elektroinstalacija, dalekovoda i sl.

Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Takođe, potrebno je da analizira i lokalnu putnu mrežu i mogućnost priključenja na istu. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.

Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.

Osnova za izradu Glavnog projekta je Idejno rješenje za uklanjanje TS-O 10/0,4kVA “Mediafarm”, izmještanje postojećih 10 kV podzemnih kablovskih vodova i izgradnju DTS 10/0,4Kv “Prčanj_N”.

Tehnička dokumentacija mora biti urađena tako da bude usklađena sa svim pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima.

Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 53/25).

Član 3

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 16 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", broj 19/25, 92/25, 160/25, 114/26) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26).

Član 4

O sprovođenju ove Odluke staraće se CEDIS.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore -opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2026.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJEDNIK

Vojin Batuta

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23, 12/26), a na osnovu inicijative Martinović Gorana, Miloša i Vlada dostavljene od strane CEDIS-a, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje lokalnog objekta TS-O 10/0,4kV “Mediafarm”, izmještanje postojećih 10 kV podzemnih kablovskih vodova i izgradnju DTS 10/0,4kV “Prčanj_N”, 1X630kVA, koja bi preuzela funkciju postojeće TS-O 10/0,4kV “Mediafarm”, na dijelovima kat.parc. 555, 563, 561 I 1328 K.O. Prčanj I, Opština Kotor (kao i na katastarskim parcelama koje nastanu parcelacijom navedenih parcela).

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.

Nacrt Odluke će biti stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, pri čemu će svi zainteresovani subjekti moći da ulože svoje predloge, primjedbe i sugestije.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje

i uređenje prostora